|  | ## Skyddsrumsyttrande |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Skyddsrumsyttrande

Beställare: skriv beställarnamn här Fastighet och byggnad: skriv fastighet och byggnad här Kommun: skriv kommun här Gatuadress: skriv adress här Befintligt skyddsrumsnummer: skriv skyddsrumsnummer här Planerad färdigställandetid: skriv färdigställandetid här

Detta yttrande utgör underlag för att den byggande rätt ska kunna hantera befintligt skyddsrum i samband med förändringsarbeten i byggnaden. På uppdrag av Myndigheten för civilt försvar uppmanas de som berörs av detta byggprojekt att beakta innehållet i detta skyddsrumsyttrande.

På uppdrag av ovan angiven beställare har undertecknad genomfört skyddsrumstillsyn i byggnaden. Undertecknad har också granskat handlingar över planerade åtgärder i byggnaden.

I avsnitt 3 i bifogat utlåtande anges granskningens resultat samt om en kvalificerad skyddsrumsakkunnig behöver anlitas i det fortsatta arbetet. Om de planerade åtgärderna inte bedöms påverka skyddsrummet alls är detta angivet.

I annat fall finns ett eller flera moment i utlåtandets avsnitt 4 och 5 markerade. Dessutom ska följande åtgärdas om rutan är ikryssad:

☐	Skyddsrumsskyltar enligt SR 7:43 saknas och ska snarast sättas upp genom ägarens
	försorg och bekostnad. En skylt ska sitta vid sidan av dörren till skyddsrummet och
	en utanpå byggnaden vid dess entré.

Byggnadens ägare har det fulla ansvaret för skyddsrummet och dess utrustning inklusive de nu utförda åtgärderna. Vid ändrade förutsättningar ska den byggande pröva om detta påverkar skyddsrumsfunktionen i annan omfattning än vad som behandlas i detta yttrande.  Ytterligare information finns på www.mcf.se/skyddsrum.

Ort och datum: skriv datum här

Namnunderskrift: skriv namnunderskrift här

Skyddsrumssakkunnig SRG-nummer: ange srg-nr här

Bilaga: Skyddsrumsuppgifter

Kopia till: Myndigheten för civilt försvar för registrering

Bilaga: Utlåtande över planerade förändringar

Registeruppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

| Skyddsrumsnummer | Skriv skr-nr här |  |
| --- | --- | --- |
| Datum för skyddsrumstillsyn | Skriv datum här. |  |
| Fastighetsbeteckning | Skriv fastighetsbeteckning här |  |
| Gatuadress vid ingången | Skriv gatuadress här |  |
| Kommun | Skriv kommun här |  |
| Typ av teknisk bestämmelse | ☐ A6/S3 ☐ S7 ☐ Askr ☐ Nskr | ☐ TB74 ☐ TB78 ☐ TB78 i befintlig byggnad ☐ SR ☐ SR under ombyggnad ☐ Anläggning |
| Typ a luftrening | ☐ Saknas ☐ Gas- och dimfilter | ☐ Sandfilter ☐ F-A-G-filter |
| Skyddsrummets koordinater i SWEREF 99 TM | N = skriv koordinater här | E = skriv koordinater här |
| Skyddsrumsbilder interiör | ☐ Två representativa interiörbilder och en exteriörbild skickas in. |  |

Kontrollresultat från skyddsrumstillsyn

Ja	Nej

Angiven fastighet är bebyggd.	☐	☐

Angivet skyddsrum finns.	☐	☐

Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång.	☐	☐

Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn.	☐	☐

Kringbyggda skyddsdörrar finns.	☐	☐

Alla ej kringbyggda skyddsdörrar hänger på sina gångjärn.	☐	☐

Skjutbara väggelement finns.	☐	☐

Minst en reservutgång finns.	☐	☐

Reservutgång är förbyggd på utsidan.	☐	☐

Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns.	☐	☐

Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer.	☐	☐

Det finns omfattande fuktskador på insida stomme.	☐	☐

Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme.	☐	☐

Resultat av genomförd granskning

Påverkan på skyddsrumsfunktionen

| ☐ | De planerade förändringarna bedöms inte påverka skyddsrumsfunktionen. | Planerade förändringar som kommer att ske på våningsplan som ligger mer än ett våningsplan över skyddsrummet bedöms inte påverka skyddsrumsfunktionen. Se dock punkt 12. |
| --- | --- | --- |
| ☐ | De planerade förändringarna bedöms påverka skyddsrumsfunktionen. | De av punkterna 2-59 under avsnitt 1:4 och 1:5 nedan som är markerade som aktuella ska beaktas i det fortsatta arbetet. |
| Behov av en kvalificerad skyddsrumssakkunnig: |  |  |
| ☐ | De planerade förändringarna leder till att en kvalificerad skyddsrumssakkunnig behöver anlitas vid genomförandet. | Kvalificerad skyddsrumsakkunnig kommer att krävas enligt SR 9:23. |
| ☐ | De planerade förändringarna leder inte till att någon skyddsrumssakkunnig behöver anlitas vid genomförandet. | Kvalificerad skyddsrumsakkunnig kommer inte att krävas enligt SR 9:23. |

Moment utanför skyddsrummet som behöver beaktas:

| Aktuellt | Planerad förändring | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ändring av omgivande markförhållanden. | Om skyddsrummets grundläggningsdjup före de aktuella byggnadsåtgärderna varit mer än en meter under marknivån som omger byggnaden, och byggnads-åtgärderna innebär att grundläggnings-djupet blir mindre än en meter kan annan grundtyp bli aktuell. Se SR 6:14. |
| ☐ | Ändrad ledningsdragning. | Vid ändrad ledningsdragning under golvnivå inom fem meter åt sidorna kan annan grundtyp bli aktuell. Se SR 6:14. |
| ☐ | Explosiv och brandfarlig vara. | Explosiv och brandfarlig vara får ej finnas i angränsande utrymmen till skyddsrummet. Se SR 5:12. |
| ☐ | Hetvatten. | Hetvattenledningar får ej förläggas i utrymmen som gränsar till skyddsrummet. I sådana fall ställs särskilda krav på avskiljning. Ledning i mark eller nära skyddsrum ska ha tillräckligt avskiljande jordlager. Se SR 5:12. |
| ☐ | Översvämning. | Förändringen får inte innebära att grundvattennivån eller omgivande marks genomsläpplighet påverkas. Se SR 5:13. |

| Aktuellt | Planerad förändring | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Inrymningsvägens längd. | Om trappor eller öppningar i inrymningsväg förändras kan detta påverka inrymningsvägens längd. Särskilt ska beaktas igensättning av öppning som utgör inrymningsväg från annan byggnad. Se SR 5:31. |
| ☐ | Framkomlighet. | Förändring av trapplopp eller nya dörrar kan påverka framkomligheten. Se SR 5:32. |
| ☐ | Igensättning av utrymningsmöjligheter. | Utrymningsvägar och öppningar för utrymning får inte sättas igen eller blockeras utan att full kompensation utförs. Se SR 5:41. |
| ☐ | Rivning av anslutande konstruktioner och ändrat bärande system. | Förändring av anslutande konstruktion kan innebära att det bärande systemet förändras. Se SR 6:24. |
| ☐ | Förändring av anslutande konstruktioner som ingår som del i splitterskyddet. | Rivning av ovanliggande bjälklag, skyddande vägg eller förändring av motfyllnad mot skyddsrummets begränsningsvägg kan försämra splitterskyddet. Se SR 6:25. |
| ☐ | Förändring av anslutande konstruktioner som ingår som del i strålningsskyddet. | Rivning av ovanliggande bjälklag, skyddande vägg eller förändring av motfyllnad mot skyddsrummets begränsningsvägg kan försämra strålningsskyddet. Se SR 6:32. |
| ☐ | Ingrepp i stommen hos förstärkt utrymningsväg. | Ingrepp i stommen hos förstärkt utrymningsväg ska kompenseras. Se SR 6:25. |
| ☐ | Inbyggnad av uteluftskanalens utvändiga del. | Om uteluftskanalens utvändiga del byggs in ska kanalen alltid förlängas ut i det fria. Se SR 7:12. |
| ☐ | Förlängning av uteluftskanalers utvändiga del. | Om uteluftskanalen i det nya utförandet blir längre än tio meter ska kanalen i varje särskilt fall dimensioneras med hänsyn till tryckfallet i kanalen. Se SR 7:12. |
| ☐ | Rivning av uteluftskanaler under mark. | Vid rivning av uteluftskanal under mark ska kanalen alltid förlängas ut i det fria. Se SR 7:12. |
| ☐ | Flyttning och rivning av ventilgrop utanför skyddsrummet. | Ny ventilgrop ska alltid anordnas som ersättning för den gamla. Se SR 7:22. |
| ☐ | Nytt avlopp utanför skyddsrummet som går igenom skyddsrummet. | Avlopp inne i skyddsrummet som direkt påverkas av ändringsarbeten av avlopp för fredsanvändning utanför skyddsrummet ska uppfylla kraven enligt SR. Se SR 7:22. |
| Aktuellt | Planerad förändring | Kommentar |
| ☐ | Flyttning och igensättning av rör utanför skyddsrummet som går in i skyddsrummet. | Vid flyttning av rör ska genomföringar vara utförda enligt typlösningar. Igensättningar ska vara utförda enligt typlösningar. Se SR 7:21. |
| ☐ | Borttagning av avstängningsventil utanför skyddsrummet på rör som går genom skyddsrummet. | Rör ska demonteras och hål igensättas enligt typlösning. Se SR 7:21. |
| ☐ | Utvändig inbyggnad av klämkopplingar. | Utvändigt monterade klämkopplingar ska alltid vara lätt kontrollerbara. Se SR 4:24. |
| ☐ | Förbyggnad av antenngenomföring. | Ny antenngenomföring ut till det fria ska anordnas, jämför typlösning. Se SR 7:33. |
| ☐ | Huvudledning för el ändras i elcentralen. | Huvudledning till skyddsrummet ska vara ansluten direkt till särskilda säkringar i byggnadens huvudcentral. Se SR 7:31. |
| ☐ | Flyttning av skyddsrumsförrådet. | Det nya förrådet ska placeras i omedelbar anslutning till skyddsrummet så att det är beläget inom synhåll från dörr i skyddsrummet. Förrådet får ej placeras på annat våningsplan eller i annan byggnad. Se SR 7:44. |
| ☐ | Förändring av skyltar. | Skyddsrummet ska vara försett med minst två särskilda skyddsrumsskyltar. Borttagna skyltar ska ersättas. Se SR 7:43. |
| ☐ | Iordningställanderitningen behöver ändras. | Alla åtgärder utanför skyddsrummet som påverkar iordningställanderitningen ska dokumenteras på ritningen. Se SR 7:42. |
| ☐ | Reduktion av skyddsrummets area. | Ändring av arean kräver godkännande av MSB. Se SR 9:22. |
| ☐ | Ny begränsningsvägg. | Godtaget utförande finns redovisat på typlösningar. Se SR 6:25. |
| ☐ | Explosiv och brandfarlig vara. | Explosiv eller brandfarlig vara får ej finnas i skyddsrummet. Se SR 5:12. |
| ☐ | Hetvatten. | Hetvattenledning får ej förläggas inne i skyddsrummet. Se SR 5:12. |
| ☐ | Framkomlighet. | Förändring av dörrbredder kan påverka framkomligheten. Se SR 5:32. |
| ☐ | Igensättning av utrymningsmöjligheter. | Utrymningsvägar och öppningar för utrymning får inte sättas igen utan att full kompensation sker. Se SR 5:41. |
| ☐ | Rivning av invändigt stigschakt. | Rivning av invändigt stigschakt får ske endast om full kompensation utföres. Se SR 5:41. |

| Aktuellt | - Planerad förändring | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ny skyddsrumsdörr. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 6:31. |
| ☐ | Ny öppning med betongelement. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 6:31. |
| ☐ | Igensättning av befintlig öppning. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. |
| ☐ | Byte till monterbar tröskel för skyddsdörr. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. |
| ☐ | Byte till monterbar tröskel för gasdörr. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. |
| ☐ | Ny genomföring typ SP och ÖV i vägg. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 6:31. |
| ☐ | Ny genomföring typ SP i tak. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 6:31. |
| ☐ | Infästningar för nya och flyttade komponenter. | Komponenter ska alltid förankras enligt SR. Se SR 6:26. |
| ☐ | Nya ytskikt. | Kakel på väggar och i tak är ej tillåtet Se SR 3:27. |
| ☐ | Nya genomföringar för rör. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 7:21. |
| ☐ | Förslutning av rör. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. |
| ☐ | Igensättning och nytt läge på uteluftskanal genom vägg. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 7:12. |
| ☐ | Avstängningsventil på rör. | Nya avstängningsventiler ska anordnas max 150 mm från skyddsrumsvägg inne i skyddsrummet. Godtaget utförande redovisas i typlösning. Se SR 7:21. |
| ☐ | Nytt och modifierat avlopp som passerar genom skyddsrummet. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 7:22. |
| ☐ | Nytt avlopp i golv. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 7:22. |
| ☐ | Igensättning av befintligt fredsavlopp. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. |
| ☐ | Ny genomföring för el och tele. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 7:33. |
| ☐ | Igensättning för el och tele. | Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. |
| ☐ | Ny fredsinstallation för el. | Ny fredsinstallation som ska demonteras ska kunna kopplas bort med en säkerhetsbrytare. Se SR 7:31. |

| Aktuellt | Planerad förändring | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ändrad belysning. | Infästning ska göras. Se SR 7:32. |
| ☐ | Ändrad verksamhet som kräver komplettering av utrustning för iordningställande. | Nya verktyg för montering och demontering ska införskaffas. Se SR 7:41. |
| ☐ | Flyttning av skyddsrumsförrådet. | Det nya förrådet ska placeras i omedelbar anslutning till skyddsrummet så att det är beläget inom synhåll från dörr i skyddsrummet. Förrådet får ej placeras på annat våningsplan eller i annan byggnad. Se SR 7:44. |
| ☐ | Ritning för iordningställande behöver ändras. | Alla åtgärder i skyddsrummet eller i skyddsrummets omslutande stomme som påverkar iordningställandet ska dokumenteras på ritning för iordningställande. Se SR 7:42. |

6. Granskade handlingar

Följande handlingar har ingått i granskningen: Skriv text här