Resultat av utförd statuskontroll av skyddsrum

Formuläret ifylls i dator.

| Beställare: |  |
| --- | --- |
| Fastighet: |  |
| Kommun: |  |
| Gatuadress: |  |
| Skyddsrumsnummer: |  |
| Utförandedatum: |  |

Detta dokument utgör underlag för att köpare och säljare rätt ska kunna bedöma befintligt skyddsrum i samband med ägarbyte av fastigheten. Den som är byggnadens ägare har det fulla ansvaret för skyddsrummet och dess utrustning. Ytterligare information om skyddsrum finns på www.mcf.se/skyddsrum.

På uppdrag av ovan angiven beställare har undertecknad besökt aktuell byggnad för en skyddsrumstillsyn samt gjort en statuskontroll av det aktuella skyddsrummet. Resultatet av detta redovisas i bilagan till detta dokument. Kontrollen har utförts i enlighet med avsnitt 4:22 i publikationen SR 15 utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Skyddsrummets status vid kontrolltillfället framgår av bilagan. För varje kontrollpunkt anges med Ja om påståendet stämmer och med Nej om det inte stämmer och därmed utgör ett fel som behöver åtgärdas. Har det inte gått att utföra kontroll enligt kontrollpunkten anges Oåtkomligt. Om punkten är aktuell för skyddsrumstypen i fråga framgår av markeringen 1|2|3. Markering (U) respektive (E) anger om ett fel kommer att bedömas som underhållsåtgärd eller ersättningsberättigande åtgärd vid en framtida skyddsrumskontroll.

Ort och datum:

Namn och underskrift:

Skyddsrumssakkunnig nummer SRG

Bilaga: Skyddsrumsstatus

Kopia till: Myndigheten för civilt försvar för registrering (via Frida)

Bilaga: Skyddsrumsstatus

1.	Registeruppgifter från genomförd statuskontroll

| Skyddsrumsnummer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum för statuskontroll |  |  |
| Fastighetsbetecknng |  |  |
| Gatuadress vid ingången |  |  |
| Kommun |  |  |
| Typ av teknisk bestämmelse | A6/S3 S7 Askr Nskr | TB74 TB78 SR Anläggning |
| Typ av luftrening | Saknas Gas- och dimfilter | Sandfilter F-A-G-filter |
| Skyddsrummets koordinater i SWEREF 99 TM | N= E= |  |
| Foton | Två representativa interiörbilder och en exteriörbild skickas in. |  |

2.	Kontrollresultat från genomförd skyddsrumstillsyn

| 1. Angiven fastighet är bebyggd. | Ja |
| --- | --- |
| 2. Angivet skyddsrum finns. | Ja |
| 3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång. | Ja Nej |
| 4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn. | Ja Nej |
| 5. Kringbyggda skyddsdörrar finns. | Ja Nej |
| 6. Alla ej kringbyggda skyddsdörrar hänger på sina gångjärn. | Ja Nej |
| 7. Skjutbart väggelement finns. | Ja Nej |
| 8. Minst en reservutgång finns. | Ja Nej |
| 9. Reservutgång är förbyggd på utsidan. | Ja Nej |
| 10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns. | Ja Nej |
| 11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer. | Ja Nej |
| 12. Det finns omfattande fuktskador på insida stommen. | Ja Nej |
| 13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme. | Ja Nej |

3.	Resultat av genomförd statuskontroll (Ev. kommentarer sist i dokumentet)

|  | - Skyddsrumsfunktion |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01a | Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn. | 1¦2¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 01b | Skyltar om läge på skyddsrum och skyddsrumsförråd finns och är uppsatta. | 1¦2¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
|  | 02. Luftsluss |  |  |
| 02a | Fast luftsluss finns vid reservutgång. | 1¦-¦-(E) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 02b | Fast luftsluss finns vid skyddsrummets ingång. | 1¦2¦-(E) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
|  | 03. Skyddsdörr |  |  |
| 03a | Inklädnad möjliggör inspektion och underhåll. | 1¦2¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03c | Dörrblad är monterat. | 1¦2¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03d | Dörrblad går fritt från golv, väggar eller installationer vid öppnande och stängande. | 1¦2¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03e | Dörr är riktigt påhängd och justerad i karm. | 1¦2¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03f | Ingjutning av karm och tröskel är riktigt gjord. | 1¦2¦3(E) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03j | Mittpost till pardörr finns och fungerar. | 1¦2¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03m | Dörr i splitterskyddat läge har minst 15 mm plåt i dörrbladet. | 1¦-¦-(E) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03n | Dörr i ej splitterskyddat läge har minst 30 mm plåt i dörrbladet. | 1¦-¦-(E) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03o | Dörr är inåtgående. | 1¦-¦-(E) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03y | Fast tröskel finns. | 1¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03z | Dörr vid öppning utan permanent luftsluss är betongfylld. | -¦2¦-(E) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03å | Dörr till permanent luftsluss i ej splitterskyddat läge är betongfylld. | -¦2¦-(E) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03ae | Tätningslist till stötupptagande gummilist är monterad och oskadad. | -¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03af | Stötupptagande list är av gummi samt är monterad och oskadad. | -¦2¦-(E) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03ag | Dörr är utåtgående. | -¦2¦3(E) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03aj | Dörrblad tätar runt om i karm vid stängd dörr. | -¦2¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 03ak | Kullager är smorda och hela. | -¦2¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
|  | 04. Gastät dörr |  |  |
| 04a | Inklädnad av dörr är lätt demonterbar. | 1¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 04d | Dörrblad inklusive karm är av godkänd typ. | 1¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 04e | Dörrblad är påhängt och justerat i karm. | 1¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 04f | Dörrblad går fritt från golv, väggar eller installationer vid öppnande och stängande. | 1¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 04g | Ingjutning av karm med tröskel är riktigt gjord. | 1¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 04i | Dörrblad är tätt. | 1¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 04j | Tröskel finns. | 1¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 04v | Mittpost till pardörr finns och fungerar. | 1¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
|  | 05. Genomföring med övertrycksventil |  |  |
| 05a | En genomföring för övertrycksventil finns per ventilationsaggregat. | 1¦2¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 05c | Genomföring till övertrycksventil är riktigt ingjuten. | 1¦2¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 05i | Genomföring till övertrycksventil finns i yttre begränsningsvägg till luftsluss. | 1¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 05k | Antalet fasta övertrycksventiler är en per 50 skyddsrumsplatser. | 1¦2¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |
| 05o | Samtliga genomföringar för automatiska övertrycksventiler finns i luftslussen. | -¦-¦3(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  | Oåtk. |  |

|  |  | 06. Skyddslucka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a |  | Inklädnad möjliggör inspektion och underhåll. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 06b |  | Lucka och karm med funktion som reservutgång finns och är av godkänt utförande. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 06c |  | Luckblad är påhängt och justerat i karm. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 06e |  | Ingjutning av karm är riktigt gjord. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 06f |  | Gångjärn är rengjorda och smorda. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 06g | Skyddslucka i splitterskyddat läge har minst 12 mm plåt i luckbladet. |  | 1¦-¦-(U) | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |  |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 06h |  | Skyddslucka i ej splitterskyddat läge har minst 30 mm plåt i luckbladet. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 07. Gastät lucka |  |  |  |
| 07a |  | Lucka med karm är av godkänd typ. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 07b |  | Luckblad är påhängt och justerat i karm. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 07c |  | Lucka är inåtgående. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 07d |  | Ingjutning av karm är riktigt gjord. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 07f |  | Luckblad är tätt. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 08. Igensättning för reservutgång |  |  |  |
| 08a |  | Skyddsrum har minst en reservutgång som går att öppna inåt. | -¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 08b |  | Igensättning är av godkänd typ. | -¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 08c |  | Karm är riktigt ingjuten och i innerliv med vägg. | -¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 08i |  | Stållucka är komplett monterad. | -¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 09. Genomföring med skyddsplåt |  |  |  |
| 09a |  | Öppning i omslutande stomme har genomföring för skyddsplåt. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 09b |  | Genomföring för skyddsplåt är av godkänd typ. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 09c |  | Genomföring är riktigt ingjuten, rostskyddsbehandlad och utan rostangrepp. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 10. Skjutbart väggelement |  |  |  |
| 10a |  | Väggelement med karm finns och är riktigt utfört. | -¦2¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 10d |  | Täckplåt över hjulbana finns. | -¦2¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 11. Monterbar pelare |  |  |  |
| 11a |  | Antal pelare och fotplåtar är rätt. | -¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 11e |  | Lastfördelningsplåt med hål finns i tak. | -¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 12. Skyddsrumsstomme |  |  |  |
| 12a |  | Skyddsrumsstomme är hel och ursparingar eller kvarsittande formstag av trä saknas. | 1¦2¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 13. Ventilationsaggregat |  |  |  |
| 13a |  | Tillräckligt antal ventilationsaggregat finns. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 13b |  | Ventilationsaggregat är av godkänd typ. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 13m |  | Varje ventilationsaggregat har skyddsfilter typ FAG med godkännandemärkning. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 17. Rörledningar |  |  |  |
| 17a |  | Skyddsrummet saknar ledning för hetvatten eller gas. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 17b |  | Utrymme som gränsar till skyddsrummet saknar ledning för hetvatten eller gas. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 17d |  | Ledning genom skyddsrumsstommen har genomföring av godkänd typ. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 17e |  | Genomföring eller monterad ledning med fri ände är försluten. | -¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 18. Avloppsinstallationer |  |  |  |
| 18a |  | Genomgående avloppsledning i skyddsrummet är av gjutjärn eller rostfritt stål. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 18b |  | Ingjutningsram för renslucka har skyddsplåt med tätningslist. | 1¦2¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 18c |  | Ingjutet rensrör av annat material än rostfritt stål eller gjutjärn har skyddsplåt. | -¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 18e |  | Fredsavlopp utan ventilgrop har egen avstängning. | -¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 19. Tappställe och golvbrunn |  |  |  |
| 19c |  | Golvbrunn för skyddsrumsdrift är avstängningsbar. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 22. Luftintag i skyddsrummet |  |  |  |
| 22a |  | Manuell stötvågsventil finns mellan intagsöppning och ventilationsaggregat. | 1¦-¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 22d |  | En automatisk stötvågsventil finns för varje ventilationsaggregat (placerad i förrådet). | -¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 22g |  | Uteluftskanal fram till stötvågsventil finns och är utförd av stål. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 22k |  | Genomföring för luftintag finns och är rätt utförd. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 23. Utvändigt |  |  |  |
| 23a |  | Utvändigt stigschakt är av rätt typ. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 23e |  | Reservutgång som mynnar under mark är ej motfylld. | -¦-¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 23h |  | Uteluftskanal mynnar i det fria. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 23i |  | Uteluftskanal är utförd av stålrör. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 23q |  | Motfylld uteluftskanal är kringgjuten. | -¦-¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 24. Skyddsrumsförråd |  |  |  |
| 24a |  | Utrymme för förvaring av skyddsrumsmaterielen finns inom samma fastighet. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 24b |  | Skyddsrumsförrådet är torrt och uppvärmt. | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
| 24c |  | Utrustning för flera skyddsrum i samma förråd är åtskild och märkt. | 1¦2¦-(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |
|  |  | 25. Utrustning i skyddsrumsförrådet |  |  |  |
| 25a |  | All lös utrustning är förvarad i skyddsrumsförrådet..*) | 1¦2¦3(U) |  | Ja Nej Ej aktuell Se kommentar |
|  |  |  | Oåtk. |  |  |

*)	Förutom lösa komponenter från skyddsrummets olika funktioner finns utrustning enligt tabellen nedan.

Lös utrustning i skyddsrummet

Vattenslang med strålrör Nyckel till golvbrunn Kompletterande fånganordning för radiator inklusive skruvar Kompletterande fånganordning för armaturer inklusive skruvar Förskruvning med tillbehör för antenngenomföring Förskruvning med tillbehör för telegenomföring Iordningställanderitning Vattenkärl Grävspade Hinkar Lina 10 m Bågfilsställning Bågfilsblad Hammare Huggmejsel Mejselhammare Kombinationstång Skiftnyckel Bräckjärn Verkstadsslägga Spett Spruta för fogmassa Elastisk fogmassa Nyckel till monterbar pelare

Kommentarer: